Мануал по заправке HP LaserJet 2300d, 2300dn, 2300l, 2300n

Ознакомьтесь с порядком заправки HP LJ 2300 d, 2300 dn, 2300 l, 2300 n, подробная инструкция  для заправки  Q2610A принтера HP.

Данная инструкция подойдет для следующих аппаратов принтеров:

LaserJet-2300

Инструкции по заправке лазерных картриджей:

Шаг: 1

Как и у лазерного принтера HP 2100 удаляем защелки картриджа. Удобно положите картридж на рабочую поверхность так, чтобы барабан был лицом к вам. Используя инструмент, освободите фиксатор, прикрепляющий ручку затвора барабана к  отсеку для тонера.

Шаг: 2

Теперь отсоедините ручку с затвора.

Шаг: 3

зафиксируйте пружину затвора к ручке затвора как показано на фото.

Шаг: 4

Открывая барабан, выдвиньте его затвор. Со стороны малой шестеренки барабана удалите осевой штифт барабана при помощи острогубцев.

Шаг: 5

Левой рукой нажмите на отсеки  для отходов и  для тонера, в то же время,  вынимая конец маленькой шестеренки из картриджа.

Шаг: 6

Захватите вал первичного заряда за металлический вал и вытащите его с помощью острогубцев.  Очистку  ВПЗ, следует выполнять специальной жидкость либо с помощью  мягкого мыла и воды. Перед началом использования , нужно полностью высушить ВПЗ.

Шаг: 7

Зафиксируйте защелки картриджа на двух сторонах картриджа рядом с металлическим штампом ракеля. Используя отвертку нажмите из внутренней стороны картриджа наружу.

Шаг: 8

Нужно удалить защелки с обеих сторон картриджа, для этого используйте косые острогубцы.

Шаг: 9

Разделите картридж на две части.

Шаг: 10

При помощи крестообразной отвертки, выкрутите оба болта, которые крепят ракель к отсеку с отходами, снимите ракель. Вытряхните отработанный  тонер из отсека и очистите отсек отходов пылесосом.

Шаг: 11

Теперь заполните ракель порошком. Вложите ракель в отсек для отходов и зафиксируйте  его двумя болтами.

Шаг: 12

Очистите гнезда ВПЗ тампоном, смоченным спиртом, потом  нанесите новую проводящую смазку на черную подкладку. Установите очищенный ВПЗ.

Шаг: 13

Заполните барабан порошком и установите ведущую сторону шестеренки барабана в опорное гнездо.

Шаг: 14

Воткните штифт оси барабана со стороны малой шестеренки барабана. Временно отложите отсек для отходов в сторону и накройте его, тем самым предохранив от попадания солнечного света.

Шаг: 15

С отсека для тонера необходимо снять затвор барабана.

Шаг: 16

С помощью инструмента, частности с помощью  крестообразной отвертки открутите оба болта, которые  крепят крышку к отсеку для тонера.

Шаг: 17

С отсека для тонера теперь можно снять крышку.

Шаг: 18

Разверните  картридж на 180* и открутите оба болта с контактной крышки магнитного вала.

Шаг: 19

Используя отвертку,  надавите  на фиксатор, который крепит крышку к отсеку для тонера.

Шаг: 20

Снимите крышку и не потеряйте белый подшипник из-под крышки.

Шаг: 21

Извлеките  магнитный вал из отсека для тонера, затем снимите черную шестеренку, стабилизатор и втулки с концов магнитного вала. В домашних условиях очистите магнитный вал от остатков отработанного тонера с помощью пылесоса. Необходимо очистить магнитный вал, для этого используйте ткань без ворса и специальное средство для чистки магнитного вала. Втулки также чистятся  тканью без ворса, смоченной спиртом.  Будьте осторожны и не потеряйте С-образные подшипники внутри стабилизатора.

Шаг: 22

Выкрутите оба болта, которые  крепят дозирующее лезвие к отсеку для тонера. Выкрученные болты гораздо длиннее, чем стандартные болты для картриджа, соответственно нужно следить  за правильностью выбранных болтов для сборки отсека для тонера.

Шаг: 23

С двух концов магнитного вала снимите скрепки.

Шаг: 24

Приподнимите дозирующее лезвие. Очистите дозирующее лезвие, для начала используя пылесос, а затем ткань без ворса, смоченную спиртом.

Шаг: 25

С двух сторон отсека для тонера необходимо удалить пленочные скребки, Которые расположены сзади дозирующего лезвия. Очистите отсек пылесосом или сухим сжатым воздухом. Наполните отсек для тонера, используя нужное количество граммов.

Шаг: 26

Теперь зафиксируйте  две пленочные прокладки под  дозирующим лезвием.

Шаг: 27

В отсек для тонера вложите дозирующее лезвие.

Шаг: 28

Перед тем, как закрепить дозирующее лезвие, на оба конца дозирующего лезвия установите пленочные скребки и зафиксируйте его  двумя большими болтами.

Шаг: 29

Вложите черную втулку в магнитный вал, зеленую втулку вставьте в шестеренку вала. Стабилизатор нужно установить С-образной стороной к втулке вала.

Шаг: 30

Вставьте  магнитный вал в отсек для тонера.

Шаг: 31

Прикрутите крышку магнитного вала к отсеку для тонера болтами.

Шаг: 32

Прикрутите крышку шестеренки к отсеку для тонера болтами.

Шаг: 33

Зафиксируйте  концы затвора барабана в слоты на двух  концах отсека для тонера.

Шаг: 34

Ручку затвора барабана установите в ровное положение и прикрепите ручку на затвор барабана.

Шаг: 35

Раскройте затвор, чтобы испытать пружину.

Шаг: 36

Придерживая затвор раскрытым, соедините отсек для тонера и отсек для отходов.

Шаг: 37

Поставьте  длинную защелку картриджа в сторону ведущей шестеренки, а короткую защелку в сторону малой шестеренки картриджа. Если все пункты выполнены верно, то картридж  HP Q2610A  готов к  использованию.