# Мануал по заправке HP LaserJet 3100, 3150, 5L, 6L

Ознакомьтесь с порядком заправки HP LJ 3100, 3150, 5 L, 6 L, подробная инструкция для заправки C3906A принтера HP.

Данная инструкция подойдет для следующих аппаратов:

LaserJet-3100 / 3150 / 5L / 6L

Инструкции по заправке лазерных картриджей:

Шаг: 1

Начните заправку картриджа C3906A с того, сто удобно поместите его на рабочую поверхность, повернув этикеткой к себе.

Шаг: 2

Ножом срежьте пластик вокруг металлических вставок на обеих сторонах картриджа. Затем при помощи инструмента (например острогубцев), аккуратно подденьте края вставок и слегка вращая, вытащите их.

Шаг: 3

Разъедините половинки картриджа. Отложите одну половинку с ручкой на время в сторону. Со второй половинки картриджа выкрутите  винт с крышки и осторожно снимите ее.

Шаг: 4

Поставьте эту часть картриджа вертикально, пробкой вверх. Плоскогубцами  вскройте пробку.

Шаг: 5

Возьмите флакон с совместимым тонером и встряхните его 15-20 раз. Маленькими порциями засыпьте  тонер в отсек  для тонера с помощью воронки. Заткните  отсек пробкой, очистите от просыпавшегося тонера.

Шаг: 6

Установите крышку и прикрутите ее винтом. Временно отложите отсек.

Шаг: 7

Теперь возьмите вторую  половину картриджа и за шестерню проверните барабан.

Шаг: 8

Очистите старый тонер с барабана при помощи куска ткани без ворса и некоторого количества тонера.

Шаг: 9

Скрепите две половины картриджа  C3906А  металлическими зажимами.

Шаг: 10

Заправка С3906А завершена, картридж готов к печати.