# Мануал по заправке HP LaserJet 1100, 1100A, 3200

Ознакомьтесь с порядком заправки HP LJ 1100, 1100A, 3200, подробная инструкция для заправки C4092A принтера HP.

Данная инструкция подойдет для следующих аппаратов:

LaserJet - 1100 / 1100A / 3200

Инструкции по заправке лазерных картриджей:

Шаг: 1

Перед началом заправки, поместите картридж C4092A  на удобную рабочую поверхность  и снимите затвор барабана.

Шаг: 2

Если картридж C4092A заправляется впервые, то с помощью инструментов выбейте  внутрь штифты, которые соединяют половинки картриджа, это можно сделать с помощью шила и молотка.

Шаг: 3

Разъедините две половинки картриджа.

Шаг: 4

Извлеките барабан с помощью шила, поддев им штифт.

Шаг: 5

Очистите барабан и отложите в место, защищенное от солнечного света.

Шаг: 6

Извлеките ВПЗ и очистите его.

Шаг: 7

Выкрутите оба винта с ракеля и извлеките его.

Шаг: 8

Очистите отсек для отходов от отработанных остатков  тонера и соберите данную  половинку картриджа,  отложите в сторону.

Шаг: 9

Выкрутите винт с боковой крышки. Вскройте на отсеке пробку  и максимально высыпьте все остатки тонера.

Шаг: 10

Вытащите  магнитный вал,  при  этом важно не потерять  шестеренку и детали! Очистите вал и временно отложите.

Шаг: 11

Выкрутите оба  винта  и вытащите  дозирующее лезвие.

Шаг: 12

Очистите отсек и установите обратно дозирующее лезвие, соответственно прикрутив его винтами.

Шаг: 13

Придерживая магнитный вал, установите его и насыпьте тонер в отсек.

Шаг: 14

Заткните отсек пробкой.

Шаг: 15

Соберите картридж  в порядке, обратном разбору. Заправка картриджа HP C4092A успешно завершена!