# Мануал по заправке HP LaserJet 1200, 1220, 3300, 3380

Ознакомьтесь с порядком заправки HP LJ 1200, 1220, 3300, 3380, подробная инструкция  для заправки C7115A, C7115X принтера HP.

Данная инструкция подойдет для следующих аппаратов:

LaserJet-1000 / 1005W / 1200 / 1220 / 3300 / 3320 / 3330 / 3380

Шаг: 1

Удобно положите картридж на рабочую поверхность правой стороной кверху и разверните отсек для отходов к себе. Стрелки, которые находятся в верхней части бункера,  должны быть направлены к вам.

Шаг: 2

С левой стороны картриджа  держите затвор барабана немного  приоткрытым, а правую сторону картриджа поднимите таким образом, чтобы вытащить основание затвора из крепления.

Шаг: 3

Для того,  чтобы извлечь основание затвора, переместите левую сторону затвора вправо.

Шаг: 4

В процессе извлечения затвора барабана нужно быть предельно аккуратными, чтобы  не растянуть пружину с левой стороны затвора.

Шаг: 5

Проделайте дрелью отверстие небольшого диаметра в пластике с правой стороны картриджа. Сверлите до тех пор, пока не покажется штифт, который находится внутри.

Шаг: 6

Извлеките штифт картриджа.

Шаг: 7

Рядом сделайте дополнительное отверстие и нажмите с левой стороны на отсек так, как показано на фото.

Шаг: 8

Вытащите оба штифта и открепите барабан от отсека.

Шаг: 9

Выкрутите гайку, которая крепит  втулку барабана.

Шаг: 10

После того, как откручена гайка, можно удалить пластиковую крышку.

Шаг: 11

Немного приподнимите барабанную шестеренку и поверните ее по направлению против часовой стрелки.

Шаг: 12

В процессе проворачивания барабана, понемногу вытаскивайте его из осевого вала.

Шаг: 13

Вытащите металлическую ось и очистите ее с помощью  мягкой не ворсистой тряпки и воды.

Шаг: 14

Выкрутите оба винта, крепящие ракель.

Шаг: 15

Отсоедините ракель. Вытряхните отработанные остатки тонера из отсека для отходов. Очистите отсек, используя пылесос.

Шаг: 16

Вставьте новый, либо очищенный ракель и заполните его порошком. Прикрутите обратно два винта, которые крепят ракель. Протрите крепления оси ватным тампоном, смоченным спиртом.

Шаг: 17

В крепление для оси вставьте новую, либо очищенную ось.

Шаг: 18

После вышеописанных процедур, нужно заполнить барабан порошком. Установите  втулку барабана в контактную ось, при этом вращая ее против часовой стрелки.

Шаг: 19

Установите крышку в отсек для отходов и закрутите болт. Проверните барабан несколько раз, пока он не будет проворачиваться довольно-таки свободно. Очистите металлическую ось с помощью тряпки без ворса. Теперь отложите барабан в сторону и накройте, чтобы не попадал солнечный свет.

Шаг: 20

На отсеке для тонера выкрутите болт с крышки.

Шаг: 21

Под к крышкой находятся 3 белых шестеренки, удалите их.

Шаг: 22

На фото показаны снятые белые шестеренки.

Шаг: 23

С контактной крышки тонерного отсека открутите болт.

Шаг: 24

Снимите контактную крышку, так вы получите доступ к пробке для заполнения тонера.

Шаг: 25

Отсоедините  магнитный вал с отсека для тонера.

Шаг: 26

С левой стороны магнитного вала находятся ручка и втулка, отсоедините их. С правой стороны магнитного вала расположена белая деталь и втулка, также снимите их. Очистите втулку магнитного вала с помощью куска ткани без ворса, смоченного спиртом. Очистите контакт магнитного вала от отработанной смазки ватным тампоном со спиртом, затем нанесите новую смазку. В бытовых условиях, с помощью  пылесоса очистите остатки отработанного тонера с магнитного вала. Очистите магнитный вал, с помощью ткани без ворса и средства для чистки магнитного вала.

Шаг: 27

Выкрутите оба болта на дозирующем лезвии. Сняв  дозирующее лезвие, очистите его, используя кусок ткани без ворса, смоченный спиртом.

Шаг: 28

Откупорьте пробку и очистите отсек с помощью пылесоса.

Шаг: 29

Если вы хотите заменить уплотнители отсека, то это нужно делать как раз на данном этапе. Можно также заменить печать  и разъем порта в целях транспортировки.

Шаг: 30

Установите новое, либо очищенное дозирующее лезвие в отсек для тонера и прикрутите двумя болтами.

Шаг: 31

С левой стороны вала установите ручку и втулку, а с правой стороны вала установите белую деталь и втулку.

Шаг: 32

Теперь установите  магнитный вал в отсек для тонера и установите обратно три белые шестеренки.

Шаг: 33

Установите обратно контактную крышку и зафиксируйте  ее болтом.

Шаг: 34

Придерживая  магнитный вал, аккуратно заполните отсек для тонера 230 гр тонера. Заткните отверстие пробкой.

Шаг: 35

Установите контактную крышку отсека и закрепите  ее болтом. Нанесите небольшое количество тонера на магнитный вал для проверки печати и проверните вал несколько раз.

Шаг: 36

Соедините отсек для тонера и отсек для отходов и нажмите на защелки картриджа с двух сторон.

Шаг: 37

Установите затворку барабана на отсек для тонера в соответствии с фото. Проконтролируйте, чтобы пружина затворки в форме «L» была вверху. Нажмите вниз так, чтобы оба конца затворки вошли в гнезда. Теперь можно тестировать картридж C7115A, C7115X.