# Мануал по заправке HP LaserJet 5MP, 5P, 6MP, 6P

Ознакомьтесь с порядком заправки HP LJ 5 MP, 5 P, 6 MP, 6 P, подробная инструкция для заправки C3903A принтера HP.

Данная инструкция подойдет для следующих аппаратов:

LaserJet-5MP / 5P / 6MP / 6P

Инструкции по заправке лазерных картриджей:

Шаг: 1

Изначально,  картриджи типа 5Р соединены пластиковыми зажимами, а не винтами. Но, если картридж  уже после восстановления, то  на нем должны быть 7 винтов, которые необходимо  удалить. Итак, заправка картриджа HP C3903A начинается с выкручивания винтов.

Шаг: 2

Затем,  картридж удобно кладется на рабочую поверхность барабаном вверх и шестеренкой вправо. С помощью плоской отвертки раскрепите первый зажим в квадратном отверстии в правом нижнем углу.

Шаг: 3

Затем, проверните картридж по направлению часовой стрелки и раскрепите зажим под металлической осью барабана.

Шаг: 4

Немного разделите обе половины. Теперь проверните картридж по направлению против часовой стрелки в исходное положение и раскрепите 4 зажима, начав с крайнего. Пытайтесь  не сломать весьма хрупкие пластиковые зажимы, для чего используйте две плоские отвертки.

Шаг: 5

Снова проверните картридж по направлению против часовой стрелки так, чтобы шестеренка барабана оказалась  на другой от вас стороне, и раскрепите зажим под  другой осью барабана. Аккуратно разделите половинки картриджа на этом конце. Во время разделения картриджа будьте  осторожны, т.к. может посыпаться тонер.

Шаг: 6

Оттяните затвор барабана назад и переверните его так, чтобы он застрял между отсеком для тонера и не мешал.

Шаг: 7

Продолжайте далее аккуратно разделять обе половинки картриджа. Отделите отсек для отходов от отсека для тонера, высыплется тонер.

Шаг: 8

Извлеките ВПЗ из отсека и снимите смешивающую шестеренку. Вытряхните оставшийся тонер и тщательно прочистите картридж с помощью пылесоса,  либо сжатого воздуха.

Шаг: 9

Перед процедурой заполнения отсека  тонером,  нужно поставить новый уплотнитель. Откройте пробку и очистите поверхность, которую необходимо уплотнить ватной палочкой, предварительно смоченной спиртом.

Шаг: 10

Отсоедините заднюю часть от клейкого уплотнителя и оставьте на месте концом в сторону от штекера.

Шаг: 11

Засыпьте  тонер в отсек  через бутылку с воронкой и затем закройте пробкой.

Шаг: 12

Установите шестеренку. Очистите ВПЗ влажной тряпкой и оставьте подсохнуть. Очистите гнезда ВПЗ ватной палочкой смоченной спиртом и установите ВПЗ.

Шаг: 13

С помощью отвертки размером 1 открутите 2 винта, крепящие ракель и  извлеките.

Шаг: 14

При помощи острогубцев захватите головку винта, которая находится на оси барабана и вытащите ее движениями из стороны в сторону.

Шаг: 15

Проверните отсек для отходов до предела и захватите ось барабана, вытащите ось наружу.

Шаг: 16

Вытащите барабан и заверните его в защитную ткань либо бумагу.

Шаг: 17

Отодвиньте сбоку большую белую панель. Приподнимите немного контактную плату магнитного вала и очистите ее от отработанной смазки. Можно нанести новую смазку, либо оставить поверхность сухой.

Шаг: 18

Отодвиньте малую белую плату с другого конца картриджа. Надавите  вниз и вперед на черную задвижку платы, вытолкните магнитный вал вперед и извлеките его. Очистите вал и дозирующее лезвие  изопропиловым спиртом.

Шаг: 19

Если есть необходимость  извлечь дозирующее лезвие для дальнейшей очистки, срежьте губчатые уплотнители и выкрутите винты. Достаньте  лезвие, очистите и установите обратно.

Шаг: 20

Установите магнитный вал концом с шестеренкой, пружиной напротив слота. Защелкните его, а затем положите плашмя.

Шаг: 21

Установите на место плату большой шестеренки и контакт вала, при этом выровняв плоскую сторону оси и сторону открытия платы.

Шаг: 22

Установите малую плату на противоположный  конец. Очистите барабан от отработанных материалов изопропиловым спиртом и оставьте сохнуть, потом нанесите немного порошка. Прижмите барабан вниз и

поверните  360 градусов, чтобы удалить излишки порошка.

Шаг: 23

С помощью большого пальца, установите большую ось барабана в сторону шестеренки и маленькую ось на противоположный  конец.

Шаг: 24

Установите ракель и закрепите, прикрутив  двумя винтами.

Шаг: 25

Вытащите отсек для тонера так, чтобы конец уплотнителя проходил через слот доступа.

Шаг: 26

Выровняйте отсек для тонера и отсек для отходов и прижмите их таким образом, чтобы 11 зажимов защелкнулись.
Примечание: Если получилось так, что вы сломали зажим и не хотите, чтобы произошла утечка, можете соединить отсек для тонера и отсек для отходов при помощи 7 винтов.

Шаг: 27

Разверните затвор и верните его обратно. Заправка картриджа HP C3903A успешно завершена!