Шаг: 1

Заправка картриджа HP CE285A будет проходить несложно. Возьмите картридж и открутите шуруп.

Шаг: 2

Удалите две пружины.

Шаг: 3

Разделите картридж на две части (половины).

Шаг: 4

Снимите барабан с картриджа HP CE285A.

Шаг: 5

Снимите ВПЗ и протрите его тряпочкой.

Шаг: 6

Необходимо снять ракель, но для этого нужно открутить два болта.

Шаг: 7

Удалите отсек от остатков старого тонера.

Шаг: 8

На ракель нужно нанести смазку.

Шаг: 9

Установите уже очищенный ВПЗ в отсек картриджа, а также нанесете смазку.

Шаг: 10

Добавляем смазку на ось барабана.

Шаг: 11

Устанавливаем в картридж новый барабан.

Шаг: 12

Открутите два болта с правой стороны.

Шаг: 13

Шестеренку нужно снять, но большую оставить.

Шаг: 14

Слева открутите болт.

Шаг: 15

Магнитный вал необходимо снять.

Шаг: 16

Заправить картридж HP CE285A не получиться, если не снять дозирующее лезвие.

Шаг: 17

Из отсека картриджа отчистите остатки старого тонера.

Шаг: 18

Заполните отсек картриджа HP CE285A,  Р1102 тонером.

Шаг: 19

Установите уплотнители и поместите пробку на место.

Шаг: 20

Прикрутите  болт.

Шаг: 21

Установите дозирующее лезвие в картридж.

Шаг: 22

Установите магнитный вал.

Шаг: 23

Шестеренки тоже необходимо установить на место.

Шаг: 24

Болтами закрутите крышку.

Шаг: 25

Защелкнуть пружины нужно аккуратно.

Шаг: 26

Затем направляем стороны пружин.

Шаг: 27

Помещаем пружины в разъем.

Шаг: 28

Помещаем элементы картриджа в затвор.

Шаг: 29

Заправка картриджа HP CE285A завершена, установите чип.